ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СССР

УТВЕРЖДЕНО Главным государственным санитарным врачом СССР от 30 декабря 1976 г. N 1567-76

Санитарные правила

устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

I. Общая часть

Настоящие санитарные правила распространяются на все виды спортивных сооружений и мест организованных занятий по физической культуре и спорту.

1. Выбор участка под размещение спортивных сооружений и мест организованных занятий по физической культуре и спорту, а также проекты расширения и реконструкции действующих спортивных сооружений, подлежат согласованию с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Приемка выстроенных зданий и сооружений в эксплуатацию производится при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы.

2. Нормативно-расчетные показатели и требования, предъявляемые к размещению и планировочной организации территории спортивных сооружений и мест организованных занятий физической культурой и спортом, следует принимать в соответствии с главой СНиП П-60-75 "Планировка и застройка городов, поселков и сельских пунктов. Нормы проектирования" и указаниями по проектированию сети физкультурно-спортивных сооружений городов и поселков городского типа ВСН 2-71, утвержденными Госгражданстроем.

Все нормативные положения по устройству физкультурно-спортивных объектов, а также требования к набору и размерам помещений зданий и сооружений по физкультуре и спорту следует принимать в соответствии с главой СНиП П-Л-11-70 "Спортивные сооружения. Нормы проектирования".

3. Организации, учреждения и предприятия, в ведении которых находятся физкультурно-спортивные сооружения, перед каждым спортивным сезоном должны получить разрешение местных санитарно-эпидемиологических учреждений на их эксплуатацию.

4. На спортивных базах должны быть оборудованы медицинские посты по оказанию первой медицинской помощи, обеспеченные необходимыми медикаментами и перевязочным материалом, а также соответствующей санитарно-просветительной литературой. В период работы спортивных баз должно быть установлено дежурство медицинского персонала.

Места нахождения медицинских пунктов должны быть обозначены четкими указателями.

5. Физкультурно-спортивные сооружения должны быть обеспечены доброкачественной водой, удовлетворяющей требованиям ГОСТа 2874-76 "Вода питьевая". Все сооружения должны быть оборудованы питьевыми фонтанчиками.

6. Физкультурно-спортивные сооружения размещаются на селитебных территориях, в местах отдыха населения и на других земельных участках, обеспеченных удобными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта.

7. Участок должен иметь ровную поверхность с уклонами, обеспечивающими отвод поверхностных вод, быть сухим и хорошо проветриваться. Уровень стояния грунтовых вод на участке должен быть не менее 0,7 м ниже отметки спланированной поверхности территории, а при наличии бассейна - наиболее низко расположенной части конструкции ванн бассейна.

8. По периметру земельного участка комплексов открытых спортивных сооружений должны предусматриваться ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 10 м.

Примечание. 1. Ширина полосы насаждений по периметру отдельных площадей или их групп (в том числе входящих в комплекс открытых спортивных сооружений) должна быть не более 3-х м.

2. При расположении открытых спортивных сооружений в парках, садах и скверах полоса зеленых насаждении может не предусматриваться.

9. Открытые спортивные сооружения и трибуны для зрителей должны размещаться на участке с учетом исключения пересечения путей передвижения спортсменов (в спортивной одежде) с путями передвижения зрителей.

10. Общая площадь озеленения земельного участка спортивного сооружения должна составлять не менее 30 % площади участка.

II. Открытые спортивные плоскостные сооружения

11. Участки для открытых спортивных плоскостных сооружений должны располагаться по возможности вблизи зеленых насаждений и естественных водоемов; должны быть удалены от источников шума и загрязнения воздуха, а также от транспортных магистралей с интенсивным движением на расстояние не менее, чем предусмотренное нормами до жилой застройки.

12. Открытые плоскостные спортивные сооружения должны иметь специальное покрытие с ровной и нескользкой поверхностью, не теряющей своей несущей способности при переувлажнении, не пылящей и не содержащей механических включений, которые могут привести к травмам.

Травяное покрытие (спортивный газон) должно быть низким, густым, морозостойким, устойчивым к вытаптыванию и частой стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде.

13. Площадки для тенниса, городков, для метания диска, молота и копья должны иметь ограждения.

Ограждение площадки для тенниса должно быть предусмотрено вдоль боковых линий и в торцах высотою не менее 3-х метров; для городков - в торце площадки, вдоль вала, не менее 3-х метров, а по другим сторонам - не менее 1 м.

14. Метание снарядов (копье, молот, диск) должно проводиться с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность попадания снаряда за пределы площадки с пребыванием людей.

14а. Ямы для прыжков должны заполняться просеянным песком. Перед прыжками песок должен взрыхляться и выравниваться. Борты ям (кроме переднего) обиваются резиной или брезентом с мягкой набивкой на уровне грунта.

Для прыжков с шестом песок должен быть насыпан на 40 - 50 см выше уровня бортов ямы. Брусок для отталкивания должен быть врыт заподлицо с дорожкой для разбега.

15. Открытые спортивные плоскостные сооружения должны иметь вспомогательные помещения для физкультурников (бытовые помещения раздельные для мужчин и женщин, административно-хозяйственные помещения и, в том числе, комнаты инструктора и врача и др.) и для зрителей (помещения туалетов, раздельно для мужчин и женщин и др.).

Катки

16. Ледяные катки для фигурного катания на коньках, для хоккея с шайбой и мячом и для скоростного бега на коньках должны размещаться на открытых плоскостных спортивных сооружениях, предназначаемых для других видов спорта в летнее время.

Катки для массового катания и обучения катанию на коньках могут размещаться в парках, садах и скверах, на территории микрорайонов и жилых групп, а также на участках спортивных сооружений, используя для ледяной поверхности катков свободные от застройки и зеленых насаждений территории (аллеи, дорожки, проезды и пр.).

17. Наливной каток должен иметь толщину льда не менее 5 - 6 см. Каток должен иметь гладкую поверхность льда без трещин и выбоин. Возникающие во время катания повреждения поверхности льда должны немедленно ограждаться подвижными знаками и устраняться.

18. Для начинающих кататься, а также для фигурного катания должны быть отведены отдельные, изолированные от площадок общего катания, участки.

19. Размер ледяной поверхности площадки для фигурного катания определяется из расчета 30 кв. м льда на одного катающегося, при этом длина площадки должна быть 60 м, а ширина - 30 м.

20. Размер ледяной поверхности для массового катания и обучения катанию на коньках не нормируется и определяется из расчета 15 м2 на одного катающегося и 25 м2 на одного обучающегося катанию.

21. Искусственное освещение катка должно равномерно освещать всю ледяную поверхность. Освещенность поверхности льда для скоростного бега и фигурного катания на коньках, для хоккея с мячом должна быть не менее 50 люксов, а для хоккея с шайбой - не менее 100 лк.

Примечание. Уровень средней горизонтальной освещенности на поверхности льда катков для массового катания (в том числе для обучающихся катанию) следует принимать не менее 10 лк. При использовании для устройства катка освещенных территорий в жилых группах, микрорайонах, садах, парках, не предназначаемых для спортивных сооружений, уровень освещенности льда допускается принимать по нормам для этих территорий.

22. При катке должны быть оборудованы помещения гардероба, раздевальной, грелки (вестибюля-грелки), туалетов и др.

23. Температура воздуха в помещении грелки должна быть 16° C, кратность воздухообмена - 20 м3 в час.

24. У входа на каток должна находиться доска с указанием температуры воздуха, измеряемой через каждые три часа.

При температуре ниже -15° C в безветренную погоду и при -10° C при сильном ветре, дети, как правило, на каток не допускаются.

Катание детей в морозную погоду допускается в зависимости от климатических условий по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, здравпунктами, врачебно-физкультурными кабинетами.

25. Соревнования по хоккею и скоростному бегу на коньках могут проводиться при температуре наружного воздуха не ниже - 25° C в безветренную погоду и не ниже -17° - 18° C при сильном ветре.

Бассейны для плавания на естественных водоемах

26. Бассейны для плавания на естественных проточных водоемах должны располагаться выше по течению от места спуска сточных вод, а также мест купания скота, стоянок судов, стирки белья и пр.

27. Вода водоемов, используемых для организации открытого бассейна для плавания, должна отвечать требованиям, предъявляемым к составу и свойствам воды водоемов II категории водопользования согласно правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.

28. Берег водоема, в месте расположения бассейна для плавания должен быть песчаным, не заболоченным, а дно бассейна пологим без ям, обрывов, коряг, ила и водорослей.

29. На участке водоема, отведенного под плавательный бассейн, не должно быть выхода холодных ключей. Течение воды не должно превышать 0,5 м/сек. При большей скорости течения воды в водоеме, вопрос о возможности устройства бассейна должен решаться комитетом по физической культуре и спорту.

30. При массовом купании площадь водной поверхности бассейна для плавания на естественном проточном водоеме должна быть не менее 5 м2 на одного взрослого человека и 4 м2 на ребенка.

Глубина воды в бассейне для взрослых должна быть 1,2 - 1,4 м и для детей - 0,5 - 0,8 м.

Глубина воды под прыжковыми устройствами должна соответствовать величинам, указанным в ниже приводимой таблице.

| Наименование прыжковых устройств | Глубина воды (не менее в м) | Указанная глубина должна сохраняться от середины переднего края прыжкового устройства (в м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вперед | назад | в каждую сторону |
| Трамплин 1 м | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 2,5 |
| Трамплин 3 м | 4,0 | 9,0 | 1,5 | 3,5 |
| Вышка 5 м | 4,3 | 10,5 | 1,5 | 3,8 |
| Вышка 10 м | 5,0 | 13,5 | 2,0 | 4,5 |

31. Платформу вышек и трамплина необходимо огораживать барьером с боков и сзади. Каждая вышележащая платформа вышки должна выступать вперед по отношению к нижележащей на 1 метр, расстояние между платформами по высоте должно быть не менее 3-х метров.

Платформы трамплинов и вышек должны иметь покрытие с поверхностью, исключающей скольжение (рифленая резина и др.).

32. Торцевые щиты бассейна должны быть спущены в воду не менее, чем на 1 метр, должны быть гладкими, без щелей и заусениц. К нижней части щита должна быть прикреплена сетка с грузами, доходящая до дна.

33. При открытых бассейнах для плавания на естественных проточных водоемах должны оборудоваться раздевальные, душевые установки и уборные.

Лыжные базы

34. Лыжные базы должны размещаться в зонах кратковременного отдыха и в парковых массивах населенных пунктов при обеспечении удобными подъездами, подходами от станций пригородного пли внутригородского транспорта к зданию базы.

Примечание. Лыжные базы для многодневных учебно-тренировочных сборов могут размещаться за пределами зон кратковременного отдыха и парковых зон.

35. Выбор земельного участка для лыжной базы должен производиться в зависимости от назначения базы по виду лыжного спорта и характера использования.

Примечания: 1. По виду лыжного спорта лыжные базы подразделяются: для массового катания на лыжах; для лыжных гонок и гонок со стрельбой (биатлон); для горнолыжного спорта (слалома, слалома-гиганта, скоростного спуска и спуска на скорость); для прыжков на лыжах с трамплина; базы комплексного назначения.

2. По характеру использования лыжные базы подразделяются: для учебно-тренировочных занятий и соревнований; для многодневных учебно-тренировочных сборов; для массового катания на лыжах.

При выборе участка для размещения лыжной базы необходимо учитывать:

- возможность использования источников водоснабжения и электроснабжения, а также отвода канализационных вод и устройства очистных сооружений;

- размещение здания лыжной базы по возможности вблизи водоемов (рек, озер, прудов), шоссе и в лесных массивах для использования в летнее время и для других видов спорта и отдыха;

- использование рельефа местности и необходимость сохранения природного ландшафта.

При выборе участка следует исходить из условия, что все спортивные трассы (горнолыжные, для лыжных гонок, для биатлона) не должны пересекаться друг с другом, а также с трассами для массового катания.

Выбор участков для лыжных баз (трасс, трамплинов и зданий) должен производиться с участием представителей местных комитетов по физической культуре и спорту, а для лыжных баз, предназначенных для многодневных учебно-тренировочных сборов - по согласованию с комитетами по физической культуре и спорту при Советах Министров союзных республик.

36. Площади земельных участков для зданий лыжных баз (без трасс и трамплинов) должны приниматься 0,3 - 0,5 га, а площадь стоянок автомобилей - исходя из нормы 25 кв. м на одно место; количество мест - одно на 30 - 40 единовременно катающихся.

37. Прокладка лыжных трасс через шоссейные дороги с большим движением, железнодорожные пути, а также по плохо замерзающим водоемам (рекам, озерам, болотам) и участкам с густым кустарником не должна допускаться.

Прокладка трасс для лыжных гонок должна обеспечивать возможность прохождения по ним различных дистанций протяженностью от 3 до 50 км в соответствии с действующими правилами соревнований.

Трассы для лыжных гонок и гонок со стрельбой (биатлон) должны прокладываться по пересеченной местности, чтобы не менее 50 % трассы состояло из подъемов и спусков протяженностью не менее 20 м каждый и со средней крутизной не менее 3°.

Трассы для массового катания допускается прокладывать по любой доступной для катания на лыжах местности.

38. Участки, предназначаемые для горнолыжных трасс и массового катания с гор, должны располагаться на северных или северо-восточных склонах, быть лавинобезопасными, а также без пней, камней, ям и других препятствий, представляющих опасность для горнолыжников. При наличии отдельных опасных мест должны предусматриваться специальные противооползневые и противолавинные мероприятия (защитные и отбойные стенки, направляющие контрфорсы и т. п.). Такие препятствия, как деревья, валуны, расположенные по границам участка, должны ограждаться наклонными стенками (сетками), снежными валами и т. п.

Для спуска на скорость склон должен быть безлесным и гладким на протяжении не менее 1 км.

39. На трассах для скоростного спуска не должно быть препятствий, расположенных по внешним границам поворотов, чрезмерно крутых поворотов и резких спадов, заставляющих горнолыжника пролетать большие расстояния по воздуху.

Для слалома и слалома-гиганта рельеф трасс должен быть разнообразным (с буграми, спадами, контруклонами), при этом на трассах слалома, предназначаемых для проведения соревнований всесоюзного масштаба, 25 % длины трассы должны иметь крутизну не менее 30°.

Для спуска на скорость трасса на протяжении не менее 500 м начиная от старта должна иметь равномерный уклон крутизной 40 - 45°.

Уклон участков склона, предназначаемых для массового катания с гор, не должен, как правило, превышать 25°.

Для массового катания с гор длина участков склонов и перепад высоты не лимитируются.

40. На старте спортивных трасс должны устраиваться ровные, горизонтальные стартовые площадки размером не менее 3 х 4 м. Площадки должны иметь ограждения, а в слаломе-гиганте и скоростном спуске, кроме ограждений, в зависимости от климатических условий, и ветрозащитные устройства.

На базах, предназначенных для проведения соревнований республиканского значения и выше, в районе стартовых площадок слалома-гиганта и скоростного спуска должны предусматриваться павильоны для укрытия и обогрева горнолыжников при подготовке к старту, обогрева судей и размещения дежурного персонала медицинской и горноспасательной службы.

Примечания: 1. Устройство павильона допускается на базах, предназначенных для учебно-тренировочных занятий и соревнований меньшего масштаба.

2. Допускается предусматривать вдоль трасс слалома-гиганта и скоростного спуска дополнительные помещения (хижины) для размещения дежурного персонала медицинской и спасательной служб и хранения необходимого инвентаря. Необходимость устройства этих помещений, их количество и места их размещения по трассе определяются местными климатическими условиями, характером рельефа склона и расположением на нем.

41. Площадки для финишей спортивных трасс и площадки для остановки за финишами должны быть ровными, свободными от каких-либо препятствий и иметь:

- не менее 50 м в длину и ширину - для слалома и слалома-гиганта

- не менее 150 м в длину и 120 м в ширину - для скоростного спуска.

Для спуска на скорость, где финиш располагается непосредственно на склоне, зону остановки, которая начинается также непосредственно на склоне, а затем оканчивается горизонтальной площадкой (с переходом в контруклон), следует предусматривать длиной не менее 200 м и шириной не менее 100 м.

Площадка для остановки должна иметь ограждения по бокам и в конце (в стороне, противоположной финишу).

42. На финише трасс, постоянно действующих для соревнований, должно предусматриваться устройство павильона с застекленными проемами, обращенными в три стороны: к склону, на котором расположена трасса, к финишному створу и к площадке остановки.

Павильон должен размещаться на продолжении створа финиша в пределах огражденного участка, на расстоянии 15 - 20 м от ближайшей к нему финишной стойки.

43. Здание лыжной базы должно размещаться на расстоянии не более 200 метров от подъемных устройств и 100 м от спортивных трамплинов.

44. Для прыжков на лыжах устраиваются трамплины, которые подразделяются на:

а) учебные - с расчетной длиной прыжка до 20 м;

б) спортивные:

малые - с расчетной длиной прыжка - от 20 до 50 м;

средние - с расчетной длиной прыжка - от 70 до 90 м;

для полетов на лыжах - с расчетной длиной прыжка свыше 90 м, но не более 120 м.

45. Склон горы, выбираемой для трамплина, должен быть защищенным от бокового ветра и снежных заносов и иметь ориентацию на С (оптимально), СВ или В. Сооружение трамплинов на склонах, обращенных на Ю, ВЗ и З, не допускается.

46. Стартовые площадки средних и больших спортивных трамплинов должны иметь ветрозащитные устройства, а в отдельных случаях, в зависимости от климатических условий, навес.

47. В составе вспомогательных помещений лыжных баз для массового катания и учебно-тренировочных занятий и сооружений должны предусматриваться: обслуживающие помещения (вестибюль, вестибюль-грелка, гардероб верхней одежды, раздевальни мужские и женские, душевые, уборные, комната инструктора, кабинет врача, помещение для отдыха, бытовые помещения обслуживающего персонала, буфеты, лыжехранилище, помещение хранения, выдачи и сушки обуви и др.); административные и хозяйственно-технические помещения.

48. Высота этажей лыжных баз должна быть равной 3,3 м (от пола до пола), спортивных залов - 5 м от низа выступающих конструкций.

Состав и площади вспомогательных помещений лыжных баз должны приниматься согласно табл. 1 - 3 Указаний по проектированию лыжных баз (трасс, трамплинов и зданий) ВСН 3-71.

49. Взаимное расположение помещений в здании лыжной базы должно обеспечивать поточность поступления занимающихся, исключая встречные потоки лыжников. При этом должна соблюдаться следующая последовательность: вестибюль (вестибюль-грелка) с гардеробной верхней одежды - раздевальни - помещения хранения, выдачи и сушки обуви - помещения для выдачи и приема лыж - выход с лыжами; при возвращении - в обратной последовательности.

50. Перед входом-выходом из помещения выдачи и приема лыж на улицу должен быть предусмотрен навес (веранда) для подготовки лыж.

Входы и выходы из здания лыжной базы должны иметь двойные тамбуры с тремя последовательно расположенными дверями.

51. Вестибюли-грелки должны быть оборудованы скамьями для сидения и кабинами для переодевания.

52. Раздевальные должны быть раздельными для мужчин и женщин и оборудованы скамьями.

Хранение домашней одежды должно быть организовано в шкафах, непосредственно в помещении раздевальной или в отдельном помещении гардеробной с обслуживанием, располагаемом смежно с мужской и женской раздевальными и сообщающимся с ними для приема и выдачи одежды через проемы.

53. Помещение для выдачи и приема лыж должно размещаться смежно с лыжехранилищем и сообщаться с ним через проемы. Помещения хранения, выдачи и сушки обуви должны располагаться смежно с вестибюлем-грелкой.

54. На спортивных сооружениях, предназначенных для соревнований республиканского масштаба и выше, должны быть оборудованы места для зрителей (трибуны для стояния).

Примечание. На трибунах для зрителей горнолыжных соревнований, проводимых в горных южных районах с мягким климатом, а также при трамплинах, имеющих искусственное покрытие и используемых для соревнований в летнее время, устраиваются места для сидения.

III. Закрытые спортивные сооружения

Плавательные бассейны

55. Взаимное расположение помещений плавательного бассейна должно обеспечивать поточность поступления в бассейн занимающихся в следующей последовательности: вестибюль с гардеробом верхней одежды и регистратурой - раздевальная - площадка (зал) для подготовительных занятий - раздевалка - душевая - проходной ножной душ - выплыв - ванна; на обратном пути из ванны бассейна - душевая - раздевальная.

Примечание. Ванны для обучения плаванию детей от 7 до 14 лет должны размещаться обособленно от остальных ванн бассейна.

56. Ванны для обучения плаванию детей от 7 до 14 лет должны размещаться в каждом крытом бассейне.

Примечание. Ванны для обучения плаванию детей от 7 до 14 лет и открытых бассейнах круглогодичного действия должны размещаться в отапливаемых помещениях.

57. Материал, конструкция и облицовка внутренней поверхности стенок и дна ванн должна обеспечивать водонепроницаемость, механическую прочность, сопротивляемость размыву, устойчивость к применяемым химическим реагентам, а также легкую очистку и дезинфекцию.

58. Внутренняя поверхность дна и стенок ванн должна быть гладкой, нескользкой.

59. Стены ванного зала должны быть влагостойкими и допускать их очистку влажным способом.

60. При проточной системе заполнения и периодической смене воды в бассейне, дезинфекцию проводят не реже 2-х раз в месяц.

Спуск воды из ванны бассейна при рециркуляционной системе должен производиться при наличии благоприятных физико-химических и бактериологических анализов - не реже одного раза в месяц.

Дезинфекцию ванн при рециркуляционной системе проводят при каждом опорожнении ванны бассейна.

В случае обнаружения загрязнения воды, санитарно-эпидемиологическая станция должна закрыть бассейн для полного спуска воды и проведения дезинфекции ванны, независимо от срока проведения предыдущей дезинфекции.

61. В детских ваннах, емкостью до 200 м3, спуск воды и дезинфекцию ванн проводят не реже 1 раза в десять дней. Детские ванны должны иметь отдельную систему обработки и обеззараживания воды.

62. До проведения дезинфекции, чашу бассейна следует тщательно очистить щетками и промыть мыльно-содовым раствором с последующим ополаскиванием горячей водой из шланга.

Для дезинфекции чаши бассейна применяется 5 % раствор хлорамина Б и ХБ или 2 - 2,5 % осветленный раствор хлорной извести (температура 18 - 22° C) двукратным орошением с нормой расхода 0,6 - 0,8 л/кв. м. Смыв дезинфицирующего раствора производится не менее чем через час после его нанесения.

63. Текущая дезинфекция осуществляется одновременно с ежедневной уборкой помещения. Дезинфекции подлежат обходные дорожки, полы, скамейки в раздевальных, коврики, дверные ручки, поручни. Дезинфекция производится протиранием ветошью, смоченной 0,5 - 1,0 % раствором хлорамина или 3 % раствором ниртана.

64. Периодическую дезинфекцию стен (до уровня не менее 2-х м) и полов в зале бассейна и подсобных помещениях, а также предметов инвентаря и оборудования проводят в санитарные дни, как заключительную стадию генеральной уборки. Для периодической дезинфекции должны применяться дезпрепараты, указанные в п. 62.

65. Вода, подаваемая в плавательные бассейны, должна удовлетворять требованиям ГОСТа 2874-73 "Вода питьевая".

66. Независимо от принятой системы заполнения ванны плавательного бассейна, вода должна подвергаться обеззараживанию.

67. В качестве метода обеззараживания используется хлорирование или бромирование воды. С гигиенической точки зрения бром создает более благоприятные условия для пловцов, не оказывая раздражающего действия на слизистые оболочки. Обеззараживание осуществляется путем приготовления в специальном помещении концентрированных растворов, добавляемых к воде, поступающей на фильтры.

Постоянная концентрация остаточного количества хлора в воде должна поддерживаться на уровне 0,5 - 0,7 мг/л. В случае применения для обеззараживания воды препаратов брома, постоянная концентрация остаточных количеств брома в воде должна быть на уровне 1,2 мг/л.

Примечание. Концентрация остаточного количества хлора в плавательных бассейнах, предназначенных для тренировки спортсменов-пловцов, может быть снижена до 0,3 мг/л.

68. При большом количестве посетителей и длительной работе бассейна (более 8 часов в сутки) допускается повышение остаточного активного хлора во время отсутствия посетителей (в ночное время) до 1,5 - 2,0 мг/л. В этом случае, перед приходом посетителей концентрация хлора в воде должна быть снижена до 0,7 мг/л с одновременным интенсивным проветриванием помещения.

69. В бассейнах с проточной системой воды или частой периодической сменой воды (не менее 1-го раза в сутки) рекомендуется проводить обеззараживание хлорактивными или бромактивными препаратами (гипохлорит кальция, двутретьосновная соль гипохлорита кальция, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, дибромантин и др.). Растворы этих соединений готовятся в специальном подсобном помещении и периодически добавляются в воду из расчета поддержания остаточного хлора на уровне 0,5 - 0,7 мг/л, остаточного брома 1,2 мг/л.

70. Санитарный режим эксплуатации плавательных бассейнов должен соблюдаться в соответствии с требованиями "Рекомендаций по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных помещений и санитарному режиму эксплуатации купально-плавательных бассейнов", утвержденным 19 марта 1975 г. N 1229-75.

71. Состав и площади вспомогательных помещений купально-плавательных бассейнов следует принимать согласно табл. 4, 5, 6 главы СНиП П-Л. 11-70 (см. Приложение).

Спортивные залы

72. Здания спортивных залов должны размещаться с отступом от красной линии застройки не менее 6 м. При расположении залов для спортивных игр и легкой атлетики на отдельных участках допускается предусматривать при них открытые плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля и др.) для этих спортивных игр и легкой атлетики с соответствующими вспомогательными помещениями, обеспечивающими обслуживание занимающихся в залах и на площадках. При этом пропускная способность зала и площадок должна суммироваться.

73. Размеры и расчетная единовременная пропускная способность открытых плоскостных спортивных сооружений и спортивных залов, предназначаемых для отдельных видов спорта; строительные размеры и расчетная единовременная пропускная способность спортивных залов; состав и площади вспомогательных помещений; размещение и расчетные нормы количества санитарных приборов в помещениях спортивных сооружений; расчетные температуры и кратности воздухообмена в помещениях спортивных сооружений; расчетные температуры воды в ваннах бассейнов и нормы освещенности спортивных сооружений должны приниматься согласно таблицам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 13 и 14 (см. Приложение).

Контроль за применением синтетических полимерных материалов при отделке и оборудовании помещений спортивных залов надлежит осуществлять в соответствии с "Методическими указаниями по санитарно-гигиенической оценке полимерных строительных материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и общественных зданий", утвержденными 03.11.69 года.

IV. Санитарное содержание помещений спортивных сооружений

74. Все помещения физкультурно-спортивных учреждений подлежат тщательной уборке. В местах тренировочных занятий и во всех вспомогательных помещениях должны быть установлены плевательницы и урны.

75. Технический персонал, на который возложено осуществление работ по уборке спортсооружения, должен быть обеспечен необходимым набором уборочного инвентаря (швабры, тряпки, ветошь, пылесосы) моющих (мыло, сода и пр.) и дезинфицирующих средств.

76. Уборка помещений должна осуществляться по типу текущей и генеральной уборки.

77. Текущая уборка всех помещений физкультурно-спортивных сооружений производится в течение всего рабочего дня по утвержденному графику, а также по мере загрязнения в процессе проводимых занятий. Уборка должна проводиться влажным способом с применением горячей воды, мыла, соды, при обязательном проветривании помещений. Проветривание помещений проводится до занятий, в течение дня по мере загрязнения воздуха, в перерывах между занятиями и после занятий.

При уборке помещений желательно также использовать пылесосы. Заключительная уборка помещений должна проводиться в конце рабочего дня. Утром, перед занятиями (за 30 минут) помещение только проветривается.

77а. Унитазы, умывальные раковины, урны и плевательницы промываются горячей водой с применением моющих средств и дезинфицируются при ежедневной уборке помещения.

78. Генеральная уборка помещения, включающая мытье полов горячей водой, протирку оконных сеток, стекол, подоконников, дверей, панелей и пр., должна осуществляться не реже одного раза в неделю.

79. Администрация физкультурно-спортивных сооружений должна иметь график проведения ежемесячных "санитарных дней" и "генеральных уборок", утвержденный врачом сооружения (бассейна, базы и пр.). В эти дни проводится уборка всех помещений с ремонтом оборудования. При этом маты, покрывала, ковры выносятся из залов для полного обеспыливания, проветривания и сушки. Полы и стены на высоту панелей, подоконники и двери подлежат мытью горячей водой с мылом или содой. С окон снимаются защитные решетки, оконные рамы и стекла протираются от пыли.

Санитарные требования к оборудованию

80. В спортивных залах должно размещаться только оборудование, необходимое для проведения занятий. Никаких посторонних предметов и лишних снарядов не должно быть.

81. В зале для борьбы должен быть мягкий ковер, размещаемый с отступом от стен 2 м. При невозможности организации такого отступа, стены должны быть обиты матами на высоту 1,5 м. Сверху ковер покрывается стеганым покрывалом (стеганое ватное одеяло, войлок и пр.), поверх которого туго натягивается и закрепляется по краям покрышка из прочной и мягкой материи (бумазея, байка, фланель) без грубых швов.

Покрышка должна стираться по мере ее загрязнения и дезинфицироваться не реже 3 - 4 раз в месяц. Ковер под ней должен ежемесячно обеспыливаться.

82. Тренировочные мешки и чучела и переносный спортивный инвентарь должны не менее 1 - 2 раз в день протираться влажной ветошью, а металлические части спортивного инвентаря сухой тряпкой.

83. Металлические растяжки в углах ринга, с помощью которых натягиваются канаты, должны покрываться мягкими подушками в съемных белых чехлах. В непосредственной близости от обоих углов ринга должны быть установлены бачок с чистой водой и плевательница.

Вблизи ринга должны размещаться плоские ящики с канифолью для натирания подошв обуви. Посыпать брезент канифолью запрещается во избежание образования пыли.

Мягкий настил ринга должен обеспыливаться два раза в месяц с помощью пылесоса или сниматься и выколачиваться. Брезентовую покрышку также необходимо обеспыливать, а при ее загрязнении мыть и ежедневно протирать влажной тряпкой.

84. Употребляемые при прыжках маты не должны быть слишком легкими во избежание скольжения по полу; их поверхность также не должна быть скользкой, набивка матов должна быть равномерной по плоскости и состоять из материалов, легко поддающихся очистке от пыли.

Маты должны храниться в зале в вертикально подвешенном положении и не реже одного раза в неделю обеспыливаться с помощью пылесосов или выколачиваться на открытом воздухе.

Маты, исключая кожаные, должны иметь съемные матерчатые чехлы, которые по мере их загрязнения должны подвергаться стирке, но не реже одного раза в неделю.

85. Магнезия, используемая спортсменами для рук, должна храниться только в ящиках с крышками.

86. Выдаваемая на прокат обувь с коньками должна быть сухой и чистой, а коньки наточенными.

Требования личной гигиены

87. К посещению бассейнов должны допускаться лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр. Повторный медицинский осмотр лиц, пользующихся бассейном, должен производиться не реже одного раза в месяц.

88. Каждый посетитель бассейна должен предварительно вымыться под душем с мылом и пройти через проточную ножную ванну в бассейн.

89. Мытье под душем перед входом в ванну бассейна должно осуществляться без костюмов.

90. Пользование плавательным бассейном разрешается только в купальном костюме из нелиняющих материалов и в шапочке во избежание попадания волос в воду.

91. Вход в зал бассейна в обычной одежде и обуви не разрешается.

92. Обслуживающий персонал физкультурно-спортивных сооружений должен подвергаться предварительному медицинскому осмотру при поступлении на работу и в дальнейшем периодически один раз в год.

93. Все физкультурно-спортивные учреждения должны иметь санитарный журнал для записей предложений и замечаний учреждений санитарно-эпидемиологической службы по их содержанию.

94. Физкультурно-спортивные сооружения должны иметь вывешенными на видном месте правила внутреннего распорядка, согласованные с врачебно-физкультурным диспансером и санэпидстанцией.

95. Ответственность за выполнение настоящих санитарных правил возлагается на администрацию физкультурно-спортивного сооружения.

96. Периодический контроль за выполнением настоящих санитарных правил возлагается на учреждения санитарно-эпидемиологических станций.

97. Повседневный контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий в пределах физкультурно-спортивного сооружения возлагается на медицинский персонал, обслуживающий данное сооружение (базу, бассейн и пр.).

98. С изданием настоящих Санитарных правил утрачивают силу "Санитарные правила содержания мест занятий по физической культуре и спорту", утвержденные 12.12.74 г. N 1214-74.

Извлечение из "Указаний по проектированию лыжных баз

(трасс, трамплинов и зданий)" ВСН 3-71

Таблица 1

Состав площади помещений лыжных баз для массового катания и учебно-тренировочных занятий и соревнований

| N | Помещения | Для массового катания | Для учебно-тренировочных занятий и соревнований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по лыжным гонкам и горным видам (дополнительно к массовому катанию) | по прыжкам на лыжах с трамплина |
|  |  | Площадь в м2 на одно место и расчетное количество мест (расчетное количество санитарных приборов) |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обслуживающие помещения |  |  |  |
| 1. | Вестибюль |  |  | 0,15 на одно место, но не менее 15 м2. Количество мест - на 100 % расчетной пропускной способности базы в смену |
| 2. | Вестибюль-грелка: | 1,12 на одно место, но не менее 25 м2 |  |  |
|  | а) места для отдыха и переодевания | Количество мест в % расчетной пропускной способности базы в смену: 15 % при пропускной способности 250 чел. и менее 12 % при пропускной способности 500 чел. 9 % при пропускной способности 750 чел. 8 % при пропускной способности 1000 чел. 7 % при пропускной способности 1250 чел. 6 % при пропускной способности 1500 чел. 5 % при пропускной способности 2000 чел. и более. При промежуточных значениях расчетной пропускной способности количество мест определяется по интерполяции |  |  |
|  | б) кабины для переодевания | 10,75 на одну кабину. Количество кабин из расчета одна кабина на каждые 250 чел. расчетной пропускной способности базы в смену, но не менее двух кабин. Размеры кабины 1 х 0,75 м | - | - |
| 3. | Гардеробная верхней одежды (площадь за барьером) | 0,07 на одно место, но не менее 10 кв. метров. Количество мест в % расчетной пропускной способности базы в смену: 100 % при односменной работе базы в день; |  |  |
|  |  | 100 % на базах для катания по равнинной местности; |  |  |
|  |  | 200 % на базах для катания с гор; в зависимости от местных условий допускается отклонение от указанного количества мест на ±20 % | 200 % при двух и более сменах в день |  |
| 4. | Места для хранения сумок, рюкзаков, чемоданов (размещаются, как правило, за барьером гардеробной верхней одежды) | 0,03 на одно место. Количество мест в % расчетной пропускной способности базы в смену: 25 % на базах для катания по равнинной местности; 50 % на базах для катания с гор | - | - |
| 5. | Раздевальни (мужские и женские): |  | - | Только мужские |
|  | а) места для переодевания: при количестве мест в одном помещении: | - |  |  |
|  | менее 30 |  | 1,3 на одно место, но не менее 20 м2 каждая |  |
|  | 30 - 50 |  | 1,2 на одно место, но не менее 20 м2 каждая |  |
|  | более 50 |  | 1 на одно место, но не менее 20 м2 каждая |  |
|  |  |  | Соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1, если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями |  |
|  | б) места для хранения одежды в помещении раздевальни (при двухярусных закрытых шкафах шириной 0,6м и глубиной 0,3 м) - см. также п. 8 | - | 0,09 на одно место. Количество мест в % расчетной пропускной способности базы в смену: 100 % при односменной работе базы в день; 200 % при двух и более сменах в день |  |
|  | в) места для ножных ванн (моек для ног) | - | 0,85 (1 х 0,85 м) на одну ванну. Количество мест из расчета одна ванна на 20 мест для переодевания в раздевальне |  |
| 6. | Душевые для занимающихся | - | Из расчета одна сетка на 10 мест для переодевания в раздевальне |  |
| 7. | Уборные для занимающихся: |  |  |  |
|  | женские | Из расчета один унитаз на 75 женщин, но не менее двух унитазов | Из расчета один унитаз на 30 мест для переодевания в женской раздевальне | - |
|  | мужские | Из расчета один унитаз и два писсуара на 150 мужчин, но не менее двух унитазов и двух писсуаров. Количество человек в % расчетной пропускной способности базы в смену: 100 % при пропускной способности 250 чел. и менее, 90 % при пропускной способности от 1251 до 750 чел., 75 % при пропускной способности от 751 до 1250 чел., 60 % при пропускной способности от 1251 до 1500 чел., 50 % при пропускной способности свыше 1500 чел. Количественное соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1, если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями | Из расчета один унитаз и один писсуар на 50 мест для переодевания в мужской раздевальне |  |
| 8. | Гардеробная домашней одежды с обслуживанием (при двухъярусных открытых шкафах шириной 0,6 м и глубиной 0,3 м). Предусматривается вместо п. 5б | - | 0,26 на одно место. Количество мест в % расчетной пропускной способности базы в смену: 100 % при односменной работе базы в день; 200 % при двух и более сменах в день | - |
| 9. | Помещения для отдыха занимающихся (кулуары, световые разрывы коридоров) | - | 1,5 на одно место, но не менее 10 м2 Количество мест - на 10 % расчетной пропускной способности базы в смену |  |
| 10. | Блок массажной и бани сухого жара*: |  |  |  |
|  | помещение массажной | - | 12 при одном столе. При двух и более столах в одном помещении - по 6 м2 на каждый стол сверх одного |  |
|  | баня сухого жара | - | 1 на одно место, но не менее 10 м2 |  |
|  | помещение для переодевания | - | 1,5 - на один стол в массажной и на два места в бане, но не менее 5 м2 |  |
|  | душевая | - | 1 сетка на два стола в массажной и на пять мест в бане, но не менее 1 сетки |  |
|  | ____________ * Необходимость устройства массажных и бань сухого жара, количество столов и мест в них устанавливаются комитетами по физической культуре и спорту при областных (краевых) исполкомах и Советах Министров АССР. |  |  |  |
| 11. | Комнаты инструкторского и тренерско-преподавательского состава (мужские и женские) | 2,5 на 1 место, но не менее 9 м2 каждая |  |  |
|  |  | Количество мест: 1 место на каждые 250 чел. расчетной пропускной способности базы в смену | 1 место на каждые 25 человек расчетной пропускной способности базы в смену |  |
|  |  | Соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1, если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями. Допускается проектировать общими для мужчин и женщин с кабинами для переодевания площадью 0,75 кв. м каждая. Количество кабин - 1 на пять мест |  |  |
| 12. | Бытовые помещения для рабочих (мужские и женские) | 1,5 на одно место, но не менее 6 кв. м каждая. Количество мест - по штатному расписанию. Соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1, если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями. Допускается проектировать общими для мужчин и женщин с кабинами для переодевания площадью 0,75 кв. м каждая. Количество кабин - 1 на пять мест |  |  |
| 13. | Душевые при комнатах для инструкторского и тренерско-преподавательского состава | По одной сетке в каждом помещении. При общем числе единовременно работающих менее 5 чел. не предусматриваются |  |  |
| 14. | Душевые при бытовых помещениях для рабочих | По одной сетке в каждом помещении. При общем числе единовременно работающих менее 10 чел. не предусматриваются |  |  |
| 15. | Учебный класс - методический кабинет | - | 30 Предусматривается при расчетной пропускной способности базы в смену не менее 100 чел. Во время соревнований используется как судейская |  |
| 16. | Буфеты | По табл. 4. Количество посадочных мест при расчетной пропускной способности базы в смену: 500 и менее - 1 на 20 чел., 700 - 1000 - 1 на 30 чел., 1500 и более - 1 на 40 чел. (при промежуточных значениях пропускной способности - по интерполяции) | По табл. 4. Количество посадочных мест - 1 на 8 чел. расчетной пропускной способности базы в смену. При наличии стационарных зрительных мест буфеты для зрителей предусматриваются привозными |  |
| 17. | Кассы (кассовые кабины), устраиваемые при платном обслуживании | 1,7 на одну кабину. Количество кабин: одна кабина (одно окно) на 1500 чел., пользующихся платным прокатом, но не менее одной кабины | Одна кабина (одно окно) на 1500 мест на трибунах для зрителей, но не менее одной кабины |  |
| 18. | Уборные (с умывальниками в шлюзе) для зрителей (женские и мужские) |  | По количеству мест для зрителей, из расчета: 1 унитаз на 100 женщин; 1 унитаз и 5 писсуаров на 500 мужчин. Количественное соотношение женщин и мужчин следует принимать 3:7, если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями. Количество умывальников в шлюзе - из расчета умывальник на 750 чел. (но не менее одного умывальника) |  |
| 19. | Кабинет врача - медсестры | При расчетной пропускной способности базы более 1000 чел. в смену следует дополнительно предусматривать помещение для оказания первой медицинской помощи площадью 8 кв. м |  |  |
| 20. | Лыжехранилище | 0,13 на одну пару беговых лыж при 100 и более парах в одном помещении; 0,16 на одну пару беговых лыж при 50 и менее парах в одном помещении; 0,14 на одну пару слаломных лыж при 100 и более парах в одном помещении; 0,17 на одну пару слаломных лыж при 50 и менее парах в одном помещении |  | 0,16 на 1 пару прыжковых лыж при 100 и более парах в одном помещении; 0,18 на одну пару прыжковых лыж при 50 и менее парах в одном помещении |
|  |  | При промежуточном количестве пар лыж в одном помещении, норма на одну пару лыж принимается по интерполяции |  |  |
|  |  | Количество пар лыж - 100 % на базах для катания по равнинной местности 200 % на базах для катания с гор. В приведенное расчетное количество лыж входят как лыжи, выдаваемые на прокат, так и личные лыжи, находящиеся на сезонном хранении | в % расчетной пропускной способности базы в смену: 200 % при одновременной работе базы в день; 400 % при двухсменной работе базы в день; 600 % при трехсменной работе базы в день |  |
| 21. | Помещение для выдачи и приема лыж | 0,075 на одно место, но не менее 15 кв. м Количество мест в % расчетной пропускной способности базы в смену: на 100 % при пропускной способности 250 чел. и не менее на 90 % при пропускной способности 500 чел. на 80 % при пропускной способности 750 чел. на 70 % при пропускной способности 1000 чел. на 60 % при пропускной способности 1250 чел. на 50 % при пропускной способности 1500 чел. на 40 % при пропускной способности 12000 чел. и более. При промежуточных значениях пропускной способности - по интерполяции | 0,1 на одно место, но не менее 10 кв. м Количество мест - на 100 % расчетной пропускной способности базы в смену |  |
| 22. | Помещение хранения, выдачи и сушки обуви |  | 0,06 на одну пару обуви, но не менее 7,5 кв. м Количество пар - по числу пар лыж в лыжехранилище |  |
|  |  | На базах для массового катания по равнинной местности и для учебно-тренировочных занятий и соревнований по лыжным гонкам хранение и сушка обуви должны, как правило, осуществляться не в отдельном помещении, а в лыжехранилище, где ботинки устанавливаются на хранящихся в пирамидах лыжах (без увеличения площади лыжехранилища) |  |  |
|  | Административные помещения |  |  |  |
| 23. | Помещения для администрации: |  |  |  |
|  | кабинет директора (заведующего) | 8 | - | 12 |
|  | комната дежурного администратора | Предусматривается на базах с расчетной пропускной способностью 1000 и более чел. в смену | - | - |
|  | общие служебные помещения административного персонала | Из расчета 4 кв. м на одно место сотрудника административного персонала, но не менее: |  |  |
|  |  | 12 |  | 8 |
| 24. | Уборные (с умывальниками в шлюзе) для сотрудников: (женская и мужская) | По штатному расписанию из расчета: 1 унитаз на 15 женщин; 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мужчин. При количестве единовременно работающих менее 10 чел. Допускается устройство одной уборной для мужчин и женщин |  |  |
|  | Подсобные помещения: |  |  |  |
| 25. | Мастерская по ремонту лыж, палок, креплений и обуви | 10 - при количестве пар лыж в лыжехранилище до 250 плюс 5 кв. м на каждые последующие 250 пар лыж (до 1000) и 2,5 кв. м на каждые 250 пар лыж (сверх 1000) |  |  |
| 26. | Мастерская для индивидуального ремонта и подготовки лыж | - | Предусматривается только на базах для горнолыжного спорта 4 (2,2 х 4,8 м) - на каждые два места, но не менее 10 кв. м Количество мест в % расчетной пропускной способности базы в смену: 6,5 % при расчетной пропускной способности до 150 чел. в смену; 5 % при 300 и более чел. в смену. При промежуточных значениях - по интерполяции |  |
| 27. | Помещение для уборочного инвентаря |  | Из расчета 4 кв. м на 1000 кв. м площади пола убираемых помещений. Рекомендуется предусматривать в виде встроенных шкафов, закрывающихся ниш |  |
| 28. | Склад резервных лыж |  | 0,05 на одну пару гоночных лыж и 0,06 на одну пару слаломных лыж, но не менее 3 кв. м | 0,08 на одну пару прыжковых лыж |
|  |  |  | Количество пар лыж - до 10 % количества лыж в лыжехранилище. Вместо отдельного помещения допускается предусматривать дополнительную площадь для хранения резервных лыж непосредственно в лыжехранилище |  |
| 29. | Хозяйственная кладовая |  |  | 8 - 10 |
| 30. | Склад инвентаря по уборке территории, оборудования и разметки дистанций трасс, а также тиров для гонок со стрельбой | 6 | 9 | 15 |
| 31. | Технические помещения для: |  |  |  |
|  | водоснабжения, теплоснабжения; электроснабжения; информационных и регистрирующих устройств; электрочасификации; радиовещания и связи (включая радиоузел); подъемных устройств | Состав и площади определяются в зависимости от принятого оборудования, его размеров и способов размещения |  |  |
|  | Помещения и сооружения вне здания лыжной базы |  |  |  |
| 32. | Павильон для судей на финише лыжных гонок: для судей-секундометристов и судей на финише (размещается строго в створе финиша) | - | Длина (по фронту оконных проемов, обращенных к створу финиша) 3 - 4 м. Ширина не менее 1,5 м | - |
|  | для судей по информации (в том числе изолированная кабина для диктора) | - | Длина 2 - 3 м. Ширина не менее 1,5 м. | - |
| 33. | Павильон на старте горнолыжных трасс (помещение для обогрева и уборная на 1 - 2 очка) | - | Общая площадь 12 - 15 кв. м. Уборную допускается предусматривать вне павильона | - |
| 34. | Хижины для дежурного персонала медицинской и горноспасательной служб на горнолыжных трассах слалома-гиганта и скоростного спуска | - | Площадь каждой 3 х 2 м. Количество хижин см. примеч. 2 к п. 312 | - |
| 35. | Павильон на финише горнолыжных трасс: |  |  |  |
|  | для судей-секундометристов (размещается строго в створе финиша) | - | 3 | - |
|  | для судей по информации (изолированная кабина диктора) | - | 3 | - |
|  | для судей на финише (размещается смежно с помещением судей-секундометристов) | - | 6 | - |
|  | для секретариата судейской коллегии | - | 9 | - |
|  | для дежурного персонала медицинской и спасательной служб | - | 9 | - |
| 36. | Кабины судейской вышки у трамплинов | - | - | Не менее 1 (1 х 1 м) каждая. Количество кабин: 6 - для соревнований республиканского масштаба и выше; 3 - 4 для соревнований меньшего масштаба |
| 37. | Кабина радиокомментатора (диктора) соревнований по прыжкам с трамплина | - | - | Не менее 1,5 х 1,5 м. Предусматривается у трамплинов, предназначаемых для соревнований республиканского масштаба и выше |
| 38. | Уборная у старта на трамплине | - | - | На 1 - 2 очка. Предусматривается на средних и больших спортивных трамплинах. |

Примечания:

1. В зависимости от местоположения базы допускается предусматривать жилое помещение для коменданта (сторожа) на 1 - 2 комнаты, руководствуясь указаниями главы СНиП 11-Л.1-70 "Жилые здания. Нормы проектирования".

2. На лыжных базах для учебно-тренировочных занятий и соревнований, предназначаемых также для биатлона, в зависимости от местных условий, допускается предусматривать помещения для хранения оружия и боеприпасов, устройство и размеры которых должны отвечать специальным требованиям.

3. На базах, предназначаемых для соревнований республиканского и выше масштаба, допускается дополнительно предусматривать в здании базы помещения для судей и прессы. Состав и площади этих помещений определяются в зависимости от назначения базы по виду спорта и по согласованию с комитетами по физической культуре и спорту при Советах Министров союзных республик.

4. В павильоне на финише горнолыжных трасс (см. п. 35) следует дополнительно предусматривать помещение для телефонизации и радиофикации трассы и электрохронометражных устройств, площади которых принимаются в зависимости от габаритов и расстановки принятого оборудования.

5. На базах, предназначаемых для соревнований республиканского и выше масштаба по лыжному и горнолыжному спорту, следует предусматривать гараж с ремонтной мастерской для трассопрокладывающих механизмов.

Таблица 2

Состав и площади помещений буферов для занимающихся и катающихся

| Количество |  | Площади помещении в кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| посадочных мест | условных рабочих мест продавца | Торговый зал с раздаточной | Подсобные помещения |  |  |  | Итого (в подсобных помещениях) | Всего |
|  |  |  | доготовочная | моечная | кладовая- тарная | холодильная камера |  |  |
| 8 |  | 20 |  | 6 |  |  | 6 | 26 |
| 12 |  | 27 |  | 8 |  |  | 8 | 35 |
| 16 | 1 | 32 |  | 10 |  |  | 10 | 42 |
| 20 |  | 38 |  | 13 |  |  | 13 | 51 |
| 24 |  | 43 |  | 16 |  |  | 16 | 59 |
| 28 |  | 48 | 18 |  | 12 |  | 18 | 66 |
| 32 | 2 | 50 | 9 |  | 12 |  | 21 | 71 |
| 36 |  | 54 | 1 |  | 12 |  | 23 | 77 |
| 40 |  | 58 | 14 |  | 6 |  | 26 | 84 |
| 44 |  | 64 | 8 |  |  |  | 27 | 91 |
| 48 |  | 70 | 8 | 7 | 8 | 5 | 29 | 99 |
| 52 |  | 75 | 9 | 7 | 9 | 5 | 32 | 107 |
| 56 | 3 | 81 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 | 115 |
| 60 |  | 87 | 10 | 9 | 10 | 6 | 36 | 123 |
|  |  |  |  |  | 10 | 7 |  |  |

Примечание. Допускается объединение торгового зала буфета с вестибюлем-грелкой или с помещением для отдыха.

Таблица 3

Состав и площади помещений лыжных баз для многодневных учебно-тренировочных сборов

| Помещения и их группы |  | Площадь в кв. м на 1 место и расчетное количество мест |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
|  | Специализированные помещения |  |
| 1. | Лыжехранилище | Площадь на 1 пару лыж - по табл. 1, поз. 20. Количество пар - в % от количества мест в спальных комнатах; 150 % на базах для лыжных гонок и для прыжков с трамплина; 300 % на базах для горнолыжного спорта |
| 2. | Спортивный зал: |  |
|  | зал | 288 (24 х 12 м) |
|  | инвентарная | не более 10 |
| 3. | Учебный класс - методический кабинет | 30 |
| 4. | Блок массажной и бани сухого жара: |  |
|  | помещение массажной | 12 - при 1 столе. При двух и более столах и одном помещении - по 6 кв. м на каждый стол сверх одного. Количество столов из расчета 1 стол на 50 мест в спальных комнатах: |
|  | баня сухого жара | 1 - на 1 место, но не менее 10 кв. м. Количество мест из расчета 1 место на 20 мест в спальных комнатах |
|  | помещение для переодевания | 1,5 - на 1 место, но не менее 5 кв. м. Количество мест - по числу столов в массажной и на 50 % мест в бане |
|  | душевая | 1 сетка - на 2 стола в массажной и на 5 мест в бане |
|  | Приемные и административные помещения |  |
| 5. | Вестибюль с регистратурой и дежурным администратором | 0,5 на 1 место в спальных комнатах, но не менее 20 кв. м |
| 6. | Гардеробная верхней одежды (площадь за барьером) | 0,07 на 1 место в спальных комнатах, но не менее 10 кв. м |
| 7. | Камера хранения вещей участников сбора | 0,15 на 1 место в спальных комнатах, но не менее 9 кв. м |
| 8. | Постирочная | 0,05 на 1 место в спальных комнатах, но не менее 6 кв. м |
| 9. | Медицинский пункт: |  |
|  | кабинет врача | 10 |
|  | процедурная | 12 |
| 10. | Кабинет директора | 12 |
| 11. | Комната для бухгалтерии и канцелярии | 4 на 1 сотрудника административного персонала, но не менее 12 кв. м |
| 12. | Кладовые: |  |
|  | чистого белья | 0,06 на 1 место в спальных комнатах, но не менее 4 кв. м |
|  | грязного белья хозяйственного инвентаря | 0,02 на 1 место в спальных комнатах, но не менее 4 кв. м в каждой кладовой |
| 13. | Уборные (с умывальниками в шлюзах): |  |
|  | женская | 1 унитаз |
|  | мужская | 1 унитаз, 1 писсуар |
|  | Группа спальных помещений |  |
| 14. | Спальные комнаты*, с умывальниками**: |  |
|  | на 1 место | 9 |
|  | на 2 места на 3 - 4 места | 4,5 - 5 на 1 место |
| 15. | Гостиная | 0,3 на 1 место в спальных комнатах |
| 16. | Комната персонала со встроенными шкафами для белья и хозяйственного инвентаря | 6 на каждые 50 мест в спальных комнатах, но не менее 6 кв. м |
| 17. | Комната для чистки и глажения одежды | 6 |
| 18. | Санитарный узел (унитаз, душ, умывальник, сушильный шкаф) при спальной комнате (со шлюзом)*** | 4 - 4,51 |
| 19. | Санитарные узлы (поэтажно, для проживающих в спальных комнатах, не оборудованных санитарными узлами): |  |
|  | уборная мужская (с умывальником в шлюзе) | 1 унитаз и 1 писсуар на каждые 10 мест в спальных комнатах без санузлов |
|  | уборная женская (с умывальником в шлюзе) | 1 унитаз на каждые 10 мест в спальных комнатах без санузлов |
|  | душевые | 1 сетка на каждые 10 мест в спальных комнатах без санузлов |
|  | кабины личной гигиены женщин | 1 кабина (6 кв. м) на каждом этаже |
| 20. | Помещение для сушки одежды и обуви (поэтажно, для проживающих в спальных комнатах, не оборудованных санитарными узлами) | 0,1 на 1 место в спальных комнатах без санузлов |
|  | Группа общих хозяйственных помещений |  |
| 21. | Ремонтные мастерские | 20 |
| 22. | Мастерская для индивидуального ремонта и подготовки лыж (предусматривается только на базах для горнолыжного спорта) | 4 (2,2 х 1,8 м) на каждые 2 места, но не менее 10 кв. м. Количество мест - на 10 % мест в спальных комнатах |
| 23. | Склад хозяйственный | 20 |
| 24. | Склад спортивного инвентаря | 20 |
| 25. | Гараж для хозяйственных автомобилей и трассопрокладывающих механизмов | Состав и площадь помещения определяют в каждом отдельном случае в зависимости от количества машин, руководствуясь указаниями главы СниП 11-Д. 9-62 "Предприятия по обслуживанию автомобилей. Нормы проектирования" |
| 26. | Технические помещения Группа помещений столовой (с самообслуживанием) | См. табл. 1, поз. 31 |
| 27. | Обеденный зал с раздаточной Кухни (при столовой до 125 посадочных мест в обеденном зале) | 1,8 на 1 посадочное место. Количество посадочных мест - на 50 % мест в спальных комнатах |
| 28. | Хлеборезка | 4 |
| 29. | Варочный зал | 35 |
| 30. | Моечная кухонной посуды | 6 |
| 31. | Моечная столовой посуды | 16 |
| 32. | Заготовочные: |  |
|  | холодных блюд | 10 |
|  | мясная и рыбная | 15 |
|  | овощная | 10 |
| 33. | Охлаждаемые камеры: |  |
|  | мясо-рыбная молочно-жировая фруктов и зелени | 10 |
|  | отходов | 2 |
| 34. | Машинное отделение охлаждаемых камер | 2 |
| 35. | Кладовая сухих продуктов | 7 |
| 36. | Кладовая овощей | 8 |
| 37. | Кладовая белья и инвентаря (со встроенными шкафами) | 6 |
| 38. | Комната персонала, гардеробная, душевая и санитарный узел | 26 |
| 39. | Тарная и заготовочная | 12 |
| 40. | Комната шеф-повара | 4 |
|  | Складские помещения столовой |  |
| 41. | Склад сухих продуктов | Не более 20 |
| 42. | Овощехранилище | Не более 50 |

____________

* Количество спальных комнат различной вместимости и количество спальных комнат, оборудованных санитарными узлами, устанавливается по согласованию с комитетами по физической культуре и спорту при Советах Министров союзных республик.

** В спальных комнатах, оборудованных санитарными узлами, отдельные умывальники не предусматриваются.

*** Допускается предусматривать один на две комнаты при их суммарной вместимости не более 5 чел.

Примечания:

1. В зависимости от местоположения базы допускается предусматривать жилые помещения: квартиру на 1 - 2 комнаты для коменданта (сторожа) и общежитие для обслуживающего персонала базы, руководствуясь указаниями главы СНиП 11-Л. 1-70.

2. На лыжных базах, предназначаемых также для биатлона, следует дополнительно предусматривать помещения для хранения оружия и боеприпасов, устройство и размеры которых должны удовлетворять специальным требованиям.

3. В составе медицинского пункта допускается дополнительно предусматривать помещения функциональной диагностики, физиотерапии и врачебного контроля площадью соответственно 12, 118 и 10 кв. м.

4. Столовые в отдельно стоящих зданиях не допускаются.

Таблица 4

Нормируемые расстояния при расстановке оборудования в вестибюлях-грелках, раздевальнях и гардеробных домашней одежды с обслуживанием

| Нормируемые расстояния |  | Ширина прохода в м (в чистоте) |
| --- | --- | --- |
|  | Вестибюли-грелки и раздевальни |  |
| Нормируемые расстояния Ширина прохода в м (в чистоте) Вестибюли-грелки и раздевальни | 1. Между спинками скамей при сидении лицом друг к другу: | в вестибюлях-грелках |